32 этажа 1. Назначение здания: Жилое. 2. Место установки лифта – внутри здания. 3. Назначение лифта: Л 1.1-пасажирский с режимом ППП Л 2.1-пасажирский с режимом ППП Л 3.1-пасажирский с режимом ППП Л 4.1- 4. Грузоподъемность Л 1.1-1000кг Л 2.1-1000кг Л 3.1-630кг Л 4.1-630кг 5. Высота подъема кабины – 94,1 6. Уровень (отметка) чистого пола нижней остановки – (-4,100) 7. Уровень (отметка) чистого пола основного посадочного этажа - +0,000 8. Уровень (отметка) чистого пола верхней остановки +90,000 9. Число остановок кабины лифта 32 10. Высота верхнего этажа (от ур. ч. п. верхней остановки до низа перекрытия шахты – в чистоте – 4500мм 11. Наличие машинного помещения – нет 12. Материал стен шахты – монолитный Ж/б+кирпичная кладка 13. Габариты шахты Л 1.1- 2040*2650 Л 2.1- 2040*2650 Л 3.1- 1650*1880 Л 4.1- 1650*1880 14. Глубина приямка – 1500 (-5,600) 15. Тип дверей Л 1.1- центральное открывание Л 2.1- центральное открывание Л 3.1- телескопическое открывание Л 4.1- телескопическое открывание 16. Габариты дверного проема в шахте Л 1.1- 1100*2200 Л 2.1- 1100*2200 Л 3.1- 1000*2200

17. Требование к дверям шахты лифта IE60

18. Габариты дверного проема кабины лифта

Л 1.1- 900*2100

Л 2.1- 900*2100

Л 3.1- 800*2100

Л 4.1- 800*2100

19. Требование к дверям кабины – Глухие

20. Требуется ли выход в противоположные стороны

Л 1.1- да на отм 0,000

Л 2.1- нет

Л 3.1- нет

Л 4.1- нет

21. Тип кабины лифта:

Л 1.1- проходная

Л 2.1- непроходная

Л 3.1- непроходная

Л 4.1- непроходная

22. Характеристика кабины лифта – глубокая

23. Внутренний размер кабины

Л 1.1- 1100*2100*2300

Л 2.1- 1100*2100*2300

Л 3.1- 1100*1400*2300

Л 4.1- 1100*1400*2300

24. Скорости движения 1,75м/с

25. Напряжение питания: 380В, 50 Гц

26. Входная мощность двигателя при номинальной нагрузке – 11,5кВт

27. Работа в группе

Л 1.1 + Л 2.1 - работа в группе из 2-х лифтов

Л 3.1 + Л 4.1 - работа в группе из 2-х лифтов

28. Наружный интерьер дверей:

- шлифованная нержавеющая (согласно приложенной визуализации)

Пол – износостойкий линолеум

29. Потолок - нержавеющая сталь, световые панели.

30. Панель управления и кнопки – нержавеющая сталь.

31. Обрамление откосов:

- дверные порталы – нержавеющая сталь. (согласно приложенной визуализации)

32. Наружная индикация – панель нержавеющая сталь с индикацией, кнопки металл

33. Система управления – собирательная при движении кабины вниз.

34. Двери кабины должны быть с фотоэлементами для безопасного закрытия дверей.